MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Ordin nr. ........................................

pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor

rezultate din activităţi medicale şi a

Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale

Având în vedere prevederile

art. 17 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

şi ale art. 52 lit. c) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor,

văzând Referatul de aprobare al Direcţiei de Sănătate Publică şi Control în Sănătate Publică .................... şi având în vedere avizul Ministerului Mediului şi Pădurilor nr. 3122/RP/06.07.2012,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul Sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale, prevăzute în anexa nr.1.

Art. 2. - Se aprobă Metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale, prevăzută în anexa nr.2.

Art. 3. – Se desemnează Institutul Naţional de Sănătate Publică, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Sănătăţii, ca autoritate responsabilă pentru gestionarea bazei naţionale de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale.

Art. 4. - Se aprobă Condiţiile de colectare prin separare la locul producerii, pe categoriile stabilite, a deşeurilor rezultate din activităţile medicale, prevăzute în anexa nr.3.

Art. 5. - Se aprobă Conţinutul – cadru al planului de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţi medicale prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 6. - Aplicarea prevederilor prezentului ordin şi elaborarea planului anual privind gestionarea deşeurilor sunt obligatorii pentru obţinerea autorizaţiei sanitare.

Art. 7. - (1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, toate unităţile în care se desfăşoară activităţi medicale, cu excepţia prevăzută de dispoziţiile alin. (5), elaborează planul propriu de gestionare a deşeurilor medicale rezultate din aceste activităţi şi îl transmit direcţiilor judeţene de sănătate publică pe raza cărora îşi desfăşoară activitatea, respectiv Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, după caz.

(2) În termen de 9 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a Municipiului Bucureşti elaborează şi transmit Ministerului Sănătăţii şi consiliilor Judeţene, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucureşti, planurile de gestionare a deşeurilor medicale la nivel judeţean şi al Municipiului Bucureşti, întocmite pe baza planurilor de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţi medicale primite de la unităţi. Planurile de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţi medicale la nivel judeţean şi al Municipiului Bucureşti sunt elaborate în colaborare cu persoanele desemnate să coordoneze activitatea de gestionare a deşeurilor rezultate din unităţile medicale existente în judeţ, respectiv în Municipiul Bucureşti.

(3) Planurile judeţene de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţi medicale sunt transmise către centrele regionale de sănătate publică şi al Municipiului Bucureşti, care la rândul lor sunt înaintate Centrului Naţional de Monitorizare a Riscurilor de Mediu Comunitar, din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică.

(4) Ministerul Sănătăţii, prin Institutul Naţional de Sănătate Publică, elaborează strategia şi planul de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţi medicale la nivel naţional, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, pe baza planurilor de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţi medicale întocmite la nivel judeţean şi la nivelul Municipiului Bucureşti.

(5) Planul de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţi medicale la nivel naţional va fi inclus în planul naţional de gestionare a deşeurilor.

(6) Ministerele cu reţea sanitară proprie transmit planul propriu de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţi medicale către Ministerul Sănătăţii, instituţia desemnată prin lege pentru elaborarea strategiei şi a planului de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţi medicale la nivel naţional.

(7) Unităţile care desfăşoară activităţi medicale care generează mai puţin de 300 kg de deşeuri periculoase pe an sunt exceptate de la obligaţia prevăzută în alin. (1), acestea având obligaţia de a raporta cantităţile de deşeuri produse şi modul de gestionare a deşeurilor în conformitate cu metodologia din anexa 2 a prezentului ordin.

(8) Planurile de gestionare a deşeurilor medicale prevăzute la alin. (1) - (3) sunt analizate şi actualizate anual sau ori de câte ori este necesar şi sunt revizuite o dată la 5 ani.

Art. 8. - Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a Municipiului Bucureşti, Institutul Naţional de Sănătate Publică, ministerele cu reţea sanitară proprie şi toate unităţile care desfăşoară activităţi medicale, indiferent de forma de organizare, duc la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. 9. - În toate unităţile medicale, activităţile legate de gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale fac parte din obligaţiile profesionale şi sunt înscrise în fişa postului fiecărui salariat.

Art. 10. - Sumele necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al fiecărui ordonator de credit, în conformitate cu prevederile art. 52 lit. h) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.

Art. 11. Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se constată şi se sancţionează de către structurile de control în sănătate publică din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a Municipiului Bucureşti, conform legislaţiei în vigoare.

Art. 12. - (1) Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) De la data intrării în vigoare a prezentului ordin sunt interzise: producţia, importul şi comercializarea ambalajelor pentru deşeuri, care nu îndeplinesc condiţiile prezentului ordin.

(3) Comercializarea ambalajelor pentru deşeuri, care nu corespund cerinţelor din normele tehnice prezentate în anexa nr.1 a prezentului ordin, aflate pe stoc la producători, distribuitori înaintea intrării în vigoare a prezentului ordin, este permisă până la epuizarea stocului, dar nu mai târziu de şase luni de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Producătorii şi distribuitorii ambalajelor pentru deşeuri care nu corespund cerinţelor din normele tehnice prezentate în anexa nr.1 a prezentului ordin, aflate pe stoc, declară pe propria răspundere stocul existent la momentul respectiv. Declaraţia este transmisă compartimentului de specialitate din cadrul direcţiei de sănătate publică din judeţ, respectiv municipiul Bucureşti.

Art. 13. – Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul nr. 219 din 01.04.2002 al Ministerului Sănătăţii şi Familiei pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 386 din 06.06.2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

Art. 14. – Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

MINISTRU

VASILE CEPOI

Anexa nr.1

la Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.............

Norme tehnice

privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi  medicale

CAPITOLUL I
  Obiective şi domenii de aplicare

Art. 1. - Normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi  medicale reglementează modul în care se realizează: colectarea  separată pe categorii, ambalarea, stocarea temporară, transportul, tratarea şi eliminarea deşeurilor medicale, acordând o atenţie deosebită deşeurilor periculoase pentru a preveni contaminarea mediului şi afectarea stării de sănătate.

Art. 2. - (1) Prezentele norme tehnice se aplică de către toate unităţile, indiferent de forma de organizare, în care se desfăşoară activităţi medicale, denumite în continuare unităţi, în urma cărora sunt produse deşeuri, denumite în continuare deşeuri medicale.

(2) Producătorul de deşeuri medicale este răspunzător pentru gestionarea deşeurilor medicale rezultate din activitatea sa.

(3) Unităţile elaborează şi aplică planuri, strategii de management şi proceduri medicale care să prevină producerea de deşeuri medicale periculoase sau să reducă pe cât posibil cantităţile produse.

(4) Unităţile elaborează şi aplică planul propriu de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţile medicale, în concordanţă cu regulamentele interne şi codurile de procedură, pe baza reglementărilor în vigoare şi respectând conţinutul - cadru prezentat în anexa 4 la prezentul ordin.

Art. 3. - Producătorii de deşeuri medicale, astfel cum sunt definiţi la art. 7, au următoarele obligaţii:

a) prevenirea producerii deşeurilor medicale sau reducerea gradului de periculozitate a acestora;

b) separarea  diferitelor tipuri de deşeuri la locul producerii/generării;

c) tratarea şi eliminarea corespunzatoare a tuturor tipurilor de deşeuri medicale produse.

Art. 4. - Prezentele norme se aplică în unităţile în care se desfăşoară activităţi medicale,  indiferent de forma de organizare a acestora.

Art. 5. - (1) Prezentele norme tehnice nu se referă la managementul deşeurilor radioactive, a căror gestionare este prevăzută în reglementări specifice şi nici la efluenţii gazoşi emişi în atmosferă sau la apele uzate descărcate în receptori.

(2) Deşeurile medicale radioactive sunt gestionate cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive, republicată.

Art. 6. - (1) Prezentele norme tehnice nu se referă la managementul deşeurilor de medicamente (din categoria 18 01 08* medicamente citotoxice şi citostatice şi 18 01 09 medicamente, altele decât cele specificate la 18 01 08) rezultate din următoarele unităţi, indiferent de forma de organizare a acestora:

a) farmacii, drogherii, unităţi autorizate pentru vânzarea sau distribuţia medicamentelor şi produselor farmaceutice;

b) unităţi de producţie, depozitare şi păstrare a medicamentelor şi a produselor biologice;

c) institute de cercetare farmaceutică;

d) unităţi preclinice din universităţile şi facultăţile de farmacie;

e) Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitive Medicale;

(2) Gestionarea deşeurile de medicamente prevăzute la alin. (1) vor fi reglementate prin ordin al ministrului sănătăţii, conform prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în sănătate publică, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL II
  Definiţii

Art. 7. – În înţelesul prezentului ordin se definesc următorii termeni:

a) activitate medicală este orice activitate de diagnostic, prevenţie, tratament, precum şi de monitorizare şi recuperare a stării de sănătate, care implică sau nu utilizarea de instrumente, echipamente, substanţe ori aparatură medicală;

b) ambalaje pentru deşeuri rezultate din activitatea medicală reprezintă recipiente şi containere utilizate pentru colectarea, ambalarea, transportul, tratarea şi eliminarea finală a deşeurilor rezultate din activitatea medicală;

c) colectarea deşeurilor medicale reprezintă orice activitate de strângere a deşeurilor, incluzând separarea deşeurilor pe categorii, la sursă şi stocarea temporară a deşeurilor în scopul transportării acestora la o instalaţie de tratare sau de eliminare a deşeurilor;

d) colectarea separată a deşeurilor medicale înseamnă colectarea în cadrul căreia un flux de deşeuri este păstrat separat în funcţie de tipul şi natura deşeurilor, cu scopul de a facilita tratarea specifică a acestora;

e) decontaminare termică reprezintă operaţiunea care se bazează pe acţiunea căldurii umede sau uscate pentru îndepărtarea prin reducere a microorganismelor (patogene sau saprofite) conţinute în deşeurile medicale periculoase la temperaturi scăzute;

f) deşeuri anatomo-patologice sunt fragmente şi organe umane, inclusiv recipiente de sânge şi sânge conservat. Aceste deşeuri sunt considerate infecţioase când pacientul de la care provin nu este complet diagnosticat ca să permită înlăturarea oricăror suspiciuni;

g) deşeuri chimice şi farmaceutice sunt substanţe chimice solide, lichide sau gazoase, care pot fi toxice, corozive ori inflamabile; medicamentele expirate şi reziduurile de substanţe chimioterapeutice, care pot fi citotoxice, genotoxice, mutagene, teratogene sau carcinogene; aceste deşeuri sunt incluse în categoria deşeurilor periculoase atunci când prezintă una sau mai multe din proprietăţile prevăzute în anexa 4 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

h) deşeuri infecţioase sunt deşeurile care prezintă proprietăţi periculoase astfel cum acestea sunt definite în anexa 4 din Legea nr. 211/2011, la punctul „H 9: Infecţioase“– substanţe şi preparate cu conţinut de microorganisme viabile sau toxine ale acestora care sunt cunoscute ca producând boli la om ori la alte organisme vii; aceste deşeuri sunt considerate deşeuri periculoase;

i) deşeuri înţepătoare-tăietoare sunt obiecte ascuţite care pot produce leziuni mecanice prin înţepare sau tăiere; aceste deşeuri sunt considerate deşeuri infecţioase/periculoase, dacă au fost în contact cu fluide biologice sau cu substanţe periculoase;

j) deşeuri medicale nepericuloase sunt deşeurile a căror compoziţie şi ale căror proprietăţi nu prezintă pericol pentru sănătatea umană şi pentru mediu;

k) deşeuri medicale periculoase sunt deşeurile rezultate din activităţi medicale sau desfăşurate în unităţile medicale şi care prezintă una sau mai multe din proprietăţile periculoase enumerate în anexa nr.4 din Legea nr. 211/2011 ;

l) deşeuri rezultate din activitatea medicală sunt toate deşeurile periculoase şi nepericuloase care sunt generate de activităţi medicale şi sunt clasificate, conform Hotărârii de Guvern nr. 856/2002 privind privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, republicata, cu completările ulterioare;

m) echipament de tratare prin decontaminare termică a deşeurilor rezultate din activitatea medicală este orice echipament fix destinat tratamentului termic la temperaturi scazute (105 grade C - 177 grade C) a deşeurilor medicale periculoase unde are loc acţiunea generală de îndepărtare prin reducere a microorganismelor (patogene sau saprofite) conţinute în deşeuri; acesta include dispozitive de procesare mecanica a deşeurilor;

n) eliminarea deşeurilor medicale înseamnă operaţiunile prevăzute la D5 şi D10 în anexa nr.2 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu precizarea că numai deşeurile tratate pot fi eliminate prin depozitare;

o) fişa internă a gestionării deşeurilor medicale este formularul de păstrare a evidenţei deşeurilor medicale, conţinând datele privind circuitul complet al acestor deşeuri de la producere şi până la eliminarea finală a acestora, conform Hotărârii Guvernului nr. 856/2002, republicata, cu completarile ulterioare, conform Listei Europene a Deşeurilor;

p) gestionarea deşeurilor medicale înseamnă colectarea, transportul, tratarea şi eliminarea deşeurilor, inclusiv supravegherea acestor operaţii şi întreţinerea ulterioară a amplasamentelor utilizate;

r) instalaţie de incinerare este orice instalaţie tehnică fixă sau mobilă şi echipamentul destinat tratamentului termic al deşeurilor, cu sau fără recuperarea căldurii de ardere rezultate. Aceasta include incinerarea prin oxidare a deşeurilor, precum şi piroliza, gazeificarea sau alte procese de tratament termic, cum sunt procesele cu plasmă, în măsura în care produsele rezultate în urma tratamentului sunt incinerate ulterior. Această definiţie se referă la amplasament şi la întreaga instalaţie, incluzând: toate liniile de incinerare, recepţie a deşeurilor, depozitare, dispozitive de pretratare locală; sistemele de alimentare cu deşeuri-combustibil-aer; boilerul; dispozitivele de tratare a gazelor de ardere şi a apei uzate sau depozitarea reziduurilor; coşul de fum; dispozitivele şi sistemele de control a operaţiunilor de control al incinerării, de înregistrare şi urmărire a condiţiilor de incinerare;

s) prevenirea producerii deşeurilor medicale reprezintă totalitatea măsurilor luate înainte ca o substanţă, un material sau un produs să devină deşeu medical şi care au drept scop reducerea cantităţii de deşeuri medicale, inclusiv prin reutilizarea produselor folosite în activităţi medicale sau prin extinderea ciclului de viaţă al produselor respective, prin asigurarea unei separări corecte la sursă a deşeurilor periculoase de cele nepericuloase;

t) producător de deşeuri medicale este orice persoană fizică sau juridică care desfăşoară activităţi medicale din care rezultă deşeuri medicale;

u) spaţiul  central de stocare temporară a deşeurilor medicale reprezintă un amplasament de stocare temporară a deşeurilor medicale, amenajat în incinta unităţii care le-a generat, destinat exclusiv stocării temporare a deşeurilor până la momentul la care acestea sunt evacuate în vederea eliminării;

v) tratarea deşeurilor medicale înseamnă operaţiunile de pregătire prealabilă valorificării sau eliminării, respectiv operaţiunile de decontaminare la temperaturi scăzute, conform prevederilor legale în vigoare;

x) unitate medicală este orice unitate publică sau privată care desfăşoară activităţi în domeniul sănătăţii umane;

CAPITOLUL III
  Clasificări

Art. 8. - (1) În vederea unei bune gestionări a deşeurilor medicale se utilizează codurile din anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 856 / 2002, republicată, cu completările ulterioare.

(2) Tipurile de deşeuri, inclusiv cele periculoase prevăzute în anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 856 / 2002, republicată, cu completările ulterioare, întâlnite frecvent în activităţile medicale sunt exemplificate în tabelul următor:

| Cod deşeu, conform HG nr. 856/2002 | Categorii de deşeuri rezultate din activităţi medicale |
| --- | --- |
| 18 01 01 obiecte ascuţite (cu exceptia 18 01 03*) | deşeurile înţepătoare-tăietoare: ace, ace cu fir, catetere, seringi cu ac, branule, lame de bisturiu, pipete, sticlărie de laborator ori altă sticlărie spartă sau nu, etc., de unică folosinţă, neîntrebuinţate sau cu termen de expirare depăşit, care nu au intrat în contact cu material potenţial infecţios. În situaţia în care aceste deşeuri au intrat în contact cu material potenţial infecţios sunt considerate deşeuri infecţioase şi incluse în categoria 18 01 03*. În situaţia în care obiectele ascuţite au intrat în contact cu substanţe/materiale periculoase sunt considerate deşeuri periculoase şi incluse în categoria 18 01 08*. |
| 18 01 02 fragmente şi organe umane, inclusiv recipiente de sânge şi sânge (cu exceptia 18 01 03*) | - deşeurile anatomo-patologice constând în fragmente din organe şi organe umane, părţi anatomice, lichide organice, material biopsic rezultat din blocurile operatorii de chirurgie şi obstetrică (fetuşi, placente etc.), părţi anatomice rezultate din laboratoarele de autopsie, recipiente pentru sânge şi sânge etc. Toate aceste deşeuri sunt considerate infecţioase şi sunt incluse în categoria 18 01 03*. |
| 18 01 03* deşeuri a căror colectare şi eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecţiilor | deşeurile infecţioase, respectiv deşeurile care conţin sau au venit în contact cu sânge ori cu alte fluide biologice, precum şi cu virusuri, bacterii, paraziţi şi/sau toxinele microorganismelor, perfuzoare cu tubulatură, recipiente care au conţinut sânge sau alte fluide biologice, câmpuri operatorii, mănuşi, sonde şi alte materiale de unică folosinţă, comprese, pansamente şi alte materiale contaminate, membrane de dializă, pungi de material plastic pentru colectarea urinei, materiale de laborator folosite, scutece, cadavre de animale rezultate în urma activităţilor de cercetare şi experimentare etc. |
| 18 01 04 deşeuri a căror colectare şi eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecţiilor | îmbrăcăminte necontaminată, aparate gipsate, lenjerie necontaminata, deşeuri rezultate după tratarea / decontaminarea termică a deşeurilor infecţioase etc. |
| 18 01 06* chimicale constând din sau conţinând substanţe periculoase | acizi, baze, solvenţi halogenaţi, alte tipuri de solvenţi, produse chimice organice şi anorganice, inclusiv produse reziduale generate în cursul diagnosticului de laborator, soluţii fixatoare sau de developare, produse concentrate utilizate în serviciile de dezinfecţie şi curăţenie, soluţii de formaldehidă etc. |
| 18 01 07 chimicale, altele decât cele specificate la 18 01 06* | produse chimice organice şi anorganice nepericuloase (care nu necesită etichetare specifică), dezinfectanţi (hipoclorit de sodiu slab concentrat, substanţe de curăţare etc.), soluţii antiseptice, deşeuri de la aparatele de diagnoză cu concentraţie scazută de substanţe chimice periculoase etc. , care nu se încadrează la 18 01 06* |
| - 18 01 08* medicamente citotoxice şi citostatice | recipienţi originali, resturi de tablete / comprimate, medicamente expirate în ambalajul original, corpuri de seringa cu / fără ac folosite, sticle şi sisteme de perfuzie, materiale moi contaminate, echipament individual de protecţie contaminat etc. |
| 18 01 09 medicamente, altele decât cele specificate la 18 01 08 | medicamente expirate, substanţe de soluţii perfuzabile fără trasături supra-adăugate de periculozitate de tip infecţios, citotoxic-citostatic, substanţe de contrast fără conţinut periculos, toxic, radioactiv etc. |
| 18 01 10* deşeuri de amalgam de la tratamentele stomatologice; aceste deşeuri sunt considerate periculoase | capsule sau resturi de amalgam (mercur), dinţi extraşi care au obturaţii de amalgam, coroane dentare, punţi dentare, materiale compozite fotopolimerizabile, ciment glasionomer etc. |

(3) Deşeurile neexemplificate la alin. (2) generate în unităţile medicale se clasifică conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 856 / 2002, republicata, cu completările ulterioare, şi se gestionează conform legislaţiei în vigoare.

CAPITOLUL IV
  Minimizarea cantităţii de deşeuri

Art. 9. - Separarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală pe categorii şi, implicit, reducerea cantităţii de deşeuri reprezintă un principiu de bază pentru introducerea metodelor şi tehnologiilor de tratare a deşeurilor medicale.

Art. 10. - Avantajele minimizării cantităţii de deşeuri sunt reprezentate de protejarea mediului înconjurător, o mai bună protecţie a muncii, reducerea costurilor privind managementul deşeurilor în unitatea medicală, îmbunătăţirea relaţiei de comunicare cu membrii comunităţii.

Art. 11. - Minimizarea cantităţii de deşeuri implică următoarele etape:

a) reducerea la sursă a deşeurilor se poate realiza prin:

- achiziţionarea de materiale care generează cantităţi mici de deşeuri;

- utilizarea de metode şi echipamente moderne ce nu generează substanţe chimice periculoase, cum ar fi: înlocuirea metodei clasice de dezinfecţie chimică cu dezinfecţia pe bază de abur sau de ultrasunete, înlocuirea termometrelor cu mercur cu cele electronice, utilizarea radiografiilor computerizate în locul celor clasice;

- gestionarea corectă a depozitelor de materiale şi reactivi;

b) separarea la sursă prin asigurarea că deşeurile sunt colectate în ambalajele corespunzătoare fiecărei categorii;

c) tratarea deşeurilor prin utilizarea metodei de decontaminare termică la temperaturi scazute;

d) eliminarea finală în condiţii corespunzătoare. După reducerea pe cât posibil a cantităţii de deşeuri, deşeurile tratate se elimină prin metode cu impact minim asupra mediului.

CAPITOLUL V
  Colectarea deşeurilor medicale la locul de producere

Art. 12. – (1) Colectarea separată a deşeurilor este prima etapă în gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale.

(2) Producătorii de deşeuri medicale au obligaţia colectării separate a deşeurilor rezultate din activităţile medicale în funcţie de tipul şi natura deşeului cu scopul de a facilita tratarea / eliminarea specifică fiecărui deşeu.

(3) Producătorii de deşeuri medicale au obligaţia să nu amestece diferite tipuri de deşeuri periculoase şi nici deşeuri periculoase cu deşeuri nepericuloase. În situaţia în care nu se realizează separarea deşeurilor, întreaga cantitate de deşeuri în care au fost amestecate deşeuri periculoase se tratează ca deşeuri periculoase.

CAPITOLUL VI
  Ambalarea deşeurilor medicale

Art. 13. – Recipientul în care se face colectarea şi care vine în contact direct cu deşeurile periculoase rezultate din activităţi medicale ale acestora este de unică folosinţă şi se elimină o dată cu conţinutul.

Art. 14. - Codurile de culori ale recipientelor în care se colectează deşeurile medicale sunt:

a) galben - pentru deşeurile medicale periculoase, astfel cum sunt definite şi clasificate la art. 7;

b) negru - pentru deşeurile nepericuloase astfel cum sunt definite la art. 7.

Art. 15. - Pentru deşeurile infecţioase se foloseşte pictograma "Pericol biologic". Pentru deşeurile periculoase clasificate la art. 7 prin codurile 18 01 06* - chimicale constând din sau conţinând substanţe periculoase se folosesc pictogramele aferente proprietăţilor  periculoase ale acestora, conform anexei nr. 4 a Legii nr. 211/2011, respectiv: "Inflamabil", "Coroziv", "Toxic" etc.

Art. 16. – (1)  Pentru deşeurile infecţioase care nu sunt obiecte ascuţite (identificate prin codul 18 01 03*, conform art. 7 se folosesc cutii din carton prevăzute în interior cu saci galbeni din polietilenă sau saci din polietilenă galbeni ori marcaţi cu galben. Atât cutiile prevăzute în interior cu saci din polietilenă, cât şi sacii sunt marcaţi şi etichetaţi în limba română cu următoarele informaţii: pictograma „Pericol biologic”, capacitatea recipientului, modul de utilizare, linia de marcare a nivelului maxim de umplere, data distribuirii recipientului pe secţie, unitatea medicală şi secţia care a folosit recipientul, persoana responsabilă cu manipularea sa, data umplerii definitive. Cutiile din carton prevazute cu saci de plastic in interior trebuie stocate temporar pe suprafeţe uscate.

(2) Sacii trebuie sa aibă o rezistenţă mecanică mare, să se poată închide uşor şi sigur, utilizand sigilii de unică folosinţă. Termosuturile trebuie să fie continue, rezistente şi să nu permită scurgeri de lichid.

(3) La alegerea dimensiunii sacului se ţine seama de cantitatea de deşeuri produse în intervalul dintre două îndepărtări succesive ale deşeurilor. Atunci când nu este pus în cutie de carton care să asigure rezistenţă mecanică, sacul se introduce în pubele prevăzute cu capac şi pedală sau în portsac, fiind obligatoriu ca şi acesta din urmă să aibă capac. Înălţimea sacului trebuie să depăşească înălţimea pubelei, astfel încât sacul să se răsfrângă peste marginea superioară a acesteia, iar surplusul trebuie să permită închiderea sacului în vederea transportului sigur. Gradul de umplere a sacului nu va depăşi trei pătrimi din volumul său. Pubelele cu pedală şi capac, trebuie să fie inscripţionate cu pictograma “Pericol biologic”.

(4) Grosimea polietilenei din care este confecţionat sacul este cuprinsă între 50-70 µ.

Art. 17. -  Deşeurile înţepătoare-tăietoare (identificate prin codurile 18 01 01, respectiv 18 01 03* conform art. 7 se colectează separat în recipiente din material plastic rigid rezistent la acţiuni mecanice. Recipientele trebuie prevăzute la partea superioară cu un capac special care să permită introducerea deşeurilor şi să împiedice scoaterea acestora după umplere, fiind prevăzute în acest scop cu un sistem de închidere definitivă. Capacul recipientului are orificii pentru detaşarea acelor de seringă şi a lamelor de bisturiu. Recipientele  trebuie prevăzute cu un mâner rezistent pentru a fi uşor transportabile la locul de depozitare intermediară şi, ulterior, la locul de eliminare finală. Recipientele utilizate pentru deşeurile înţepătoare-tăietoare infecţioase au culoarea galbenă şi sunt marcate cu pictograma “Pericol biologic”.

Art. 18. - Recipientul destinat colectării deşeurilor înţepătoare-tăietoare trebuie să aibă următoarele caracteristici:

a) să fie impermeabil şi să prezinte etanşeitate, iar prin sistemul de închidere definitivă să împiedice posibilitatea de contaminare a personalului care manipulează deşeurile înţepătoare-tăietoare şi a mediului, precum şi posibilitatea de refolosire a acestora de către persoane din exteriorul unităţii medicale;

b) să fie marcat şi etichetat în limba română cu următoarele informaţii: capacitatea recipientului, modul de utilizare, pictograma "Pericol biologic", linia de marcare a nivelului maxim de umplere;

c)   să fie supus procedurilor de testare specifică a rezistenţei materialului la acţiuni mecanice, testele de încercare urmând a fi realizate de către laboratoarele acreditate pentru astfel de testări, care să ateste conformarea la condiţiile tehnice prevăzute de Standard SR 13481/2003: “Recipiente de colectare a deşeurilor înţepătoare-tăietoare rezultate din activităţi medicale. Specificaţii şi încercări" sau cu alte standarde europene acceptate.

Art. 19. - În situaţia în care numai acele de seringă sunt colectate în recipientele descrise la art. 17 şi 18, deşeurile infecţioase constând din seringi se pot colecta împreună cu alte deşeuri infecţioase în funcţie de destinaţia acestora, conform prevederilor art. 16.

Art. 20. - Pentru deşeurile infecţioase de laborator se folosesc cutii din carton rigid prevăzute în interior cu sac galben de polietilenă, marcate cu galben şi cu pictograma "Pericol biologic".

Art. 21. – (1) Al doilea recipient în care se depun sacii, cutiile şi recipientele pentru deşeurile periculoase este reprezentat de containere mobile cu pereţi rigizi, aflate în spaţiul central pentru stocarea temporară a deşeurilor din incinta unităţii medicale.

(2) Containerele pentru deşeuri infecţioase şi înţepătoare-tăietoare au marcaj galben, sunt etichetate "Deşeuri medicale" şi poartă pictograma "Pericol biologic". Containerele trebuie confecţionate din materiale rezistente la acţiunile mecanice, uşor lavabile şi rezistente la acţiunea soluţiilor dezinfectante.

(3) Containerul trebuie să fie etanş şi prevăzut cu un sistem de prindere adaptat sistemului automat de preluare din vehiculul de transport sau adaptat sistemului de golire in instalaţia de procesare a deşeurilor.

(4) Dimensiunea containerelor se alege astfel încât să se asigure preluarea întregii cantităţi de deşeuri produse în intervalul dintre două îndepărtări succesive. În aceste containere nu se depun deşeuri periculoase neambalate (vrac) şi nici deşeuri asimilabile celor menajere.

Art. 22. – Deşeurile anatomo-patologice destinate incinerării sunt colectate în mod obligatoriu în cutii din carton rigid, prevăzute în interior cu sac din polietilenă, sau în cutii confecţionate din material plastic rigid cu capac, având marcaj galben, special destinate acestei categorii de deşeuri şi sunt eliminate prin incinerare.

Art. 23. – (1) Deşeurile periculoase chimice şi farmaceutice rezultate din unităţile medicale se colectează în recipiente speciale, cu marcaj adecvat pericolului ("Inflamabil", "Coroziv", "Toxic" etc.) şi se tratează conform prevederilor legale privind deşeurile periculoase.

(2) Deşeurile chimice şi farmaceutice sunt colectate şi ambalate în recipiente cu o capacitate care să nu depăşească 5 l pentru substanţe lichide şi 5 kg pentru substanţe solide. Aceste recipiente pot fi introduse într-un ambalaj exterior care, după umplere, nu trebuie să depăşească greutatea de 30 de kg.

(3) Pentru a evita acumularea în unităţile medicale a unor cantităţi mari de deşeuri farmaceutice (ex. medicamente expirate), acestea se pot returna, pe baza unui contract, farmaciei sau depozitului de produse farmaceutice în vederea eliminării finale.

(4) Deşeurile periculoase chimice şi farmaceutice rezultate din unităţile medicale se colectează separat şi se elimină prin incinerare (după ce, în prealabil, a fost testată reactivitatea termică a acestor deşeuri), tratare chimică sau sunt returnate la furnizor, cu acordul expres al acestuia.

(5) Recipientele în care se colectează deşeurile chimice trebuie să fie proiectate şi realizate în aşa fel încât să împiedice orice pierdere de conţinut, cu respectarea următoarelor condiţii:

a) materialele din care sunt executate recipientele şi sistemele de închidere ale acestora nu trebuie să fie atacate de către conţinut şi nici să formeze cu acesta compuşi periculoşi;

b) toate părţile recipientelor şi ale sistemelor de închidere ale acestora trebuie să fie solide şi rezistente, astfel încât să excludă orice defecţiune şi să răspundă în deplină siguranţă la presiunile şi eforturile normale de manipulare,

c) recipientele prevăzute cu sistem de închidere trebuie să fie proiectate în aşa fel încât ambalajul să poată fi deschis şi închis în mod repetat, fără pierdere de conţinut.

(6) Deşeurile chimice şi farmaceutice periculoase aflate în stare lichidă se colectează în recipiente speciale, impermeabile, iar evacuarea lor se realizează de către o firmă autorizată.

(7) Deşeurile de medicamente citotoxice şi citostatice trebuie colectate separat, ambalate în containere de unică folosinţă sigure, cu capac, care se elimina separat. Acest tip de deşeuri se elimină numai prin incinerare, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare.

(8) Deşeurile chimice şi farmaceutice, inclusiv medicamentele expirate şi reziduurile din medicamente, dacă se află în ambalajul lor original (sticlă, folie, etc.), pot fi împachetate în recipiente care nu corespund standardelor Naţiunilor Unite, în conformitate cu Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR 3.4 şi dispoziţia specială 601 de la 3.3). În cazul în care aceste deşeuri nu se mai află în ambalajul original, ele se stochează şi ambalează în recipiente care corespund standardelor Naţiunilor Unite (UN), în conformitate cu prevederile Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase.

Art. 24. – Deşeurile nepericuloase se colectează în saci din polietilenă de culoare neagră, inscripţionaţi "Deşeuri nepericuloase”. În lipsa acestora se pot folosi saci din polietilenă transparenţi şi incolori.

Art. 25. – (1) Deşeurile medicale periculoase trebuie să fie ambalate şi etichetate cu respectarea tuturor condiţiilor prevăzute la art. 21 din Norma din 26.09.2007 de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România, ce face parte din Hotărârea Guvernului nr. 1175/2007  pentru aprobarea Normelor de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România, în sensul că trebuie să fie ambalate în ambalaje sau cisterne potrivit prevederilor părţii a 4-a şi cap. 5.1 din anexa A la Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase şi să fie marcate şi etichetate potrivit prevederilor acestui Acord, conţinute în cap. 5.2 din anexa A.

(2) Este interzisă utilizarea de către unităţile medicale a altor tipuri de ambalaje care nu prezintă documente de certificare şi testare, inclusiv pentru compoziţia chimică a materialului din care este realizat ambalajul, marcajul care corespunde standardelor Naţiunilor Unite (UN), precum şi acordul producatorului/furnizorului de ambalaje.

(3) Este permisă utilizarea doar a ambalajelor confecţionate din materiale care permit incinerarea cu riscuri minime pentru mediu şi sănătate.

Art. 26. – Recipientele deşeurilor medicale periculoase, în funcţie de categoria deşeului, trebuie etichetate sau inscripţionate în limba română cu următoarele informaţii: capacitatea recipientului (l sau kg), modul de utilizare, pictograma "Pericol biologic", linia de marcare a nivelului maxim de umplere, marcaj conform standardelor Naţiunilor Unite (UN).

Art. 27. – Pe recipientele care conţin deşeuri medicale periculoase se menţionează datele de identificare ale deşeului, ale unităţii medicale / secţie / laborator, persoana responsabilă cu manipularea ambalajului, cantitatea de deşeuri şi data umplerii definitive.

CAPITOLUL VII
  Stocarea temporară a deşeurilor rezultate din activitatea medicală

Art. 28. – (1) Stocarea temporară, în sensul dispoziţiilor art. 7 lit. s) trebuie realizată în funcţie de categoriile de deşeuri colectate la locul de producere.

(2) Este interzis accesul persoanelor neautorizate în spaţii destinate stocării temporare.

(3) Este interzisă cu desăvârşire abandonarea, descărcarea sau eliminarea necontrolată a deşeurilor medicale.

Art. 29. – (1) În fiecare unitate medicală trebuie să existe un spaţiu central pentru stocarea temporară a deşeurilor medicale.

(2) În cazul construcţiilor noi, amenajarea spaţiului pentru stocarea temporară a deşeurilor medicale trebuie prevăzută prin proiectul unităţii.

(3) Unităţile care nu au fost prevăzute prin proiect cu spaţii pentru stocare temporară a deşeurilor trebuie să construiască şi amenajeze aceste spaţii în termen de 6 luni de la adoptarea prezentului ordin.

(4) Spaţiul central de stocare a deşeurilor trebuie să aibă două compartimente:

a) un compartiment pentru deşeurile periculoase, prevăzut cu dispozitiv de închidere care să permită numai accesul persoanelor autorizate;

b) un compartiment pentru deşeurile nepericuloase, amenajat conform Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 30. – (1) Spaţiul central destinat stocării temporare a deşeurilor periculoase trebuie să permită stocarea temporară a cantităţii de deşeuri periculoase acumulate în intervalul dintre două îndepărtări succesive ale acestora.

(2) Spaţiul de stocare temporară a deşeurilor periculoase este o zonă cu potenţial septic şi trebuie separat funcţional de restul construcţiei şi asigurat prin sisteme de închidere. Încăperea în care sunt stocate temporar deşeuri periculoase trebuie prevăzută cu sifon de pardoseală pentru evacuarea în reţeaua de canalizare a apelor uzate rezultate în urma curăţării şi dezinfecţiei. În cazul în care locaţia respectivă nu dispune de sifon de pardoseală din construcţie, suprafaţa trebuie să fie uşor lavabilă, impermeabilă şi continuă, să nu existe un surplus mare de apă uzată, astfel încât dezinfecţia şi curăţarea să se realizeze cu materiale de curăţenie de unică folosinţă considerate la final deşeuri medicale infecţioase.

(3) Spaţiul de stocare temporară a deşeurilor periculoase trebuie prevăzut cu ventilaţie corespunzătoare pentru asigurarea temperaturilor scăzute care să nu permită descompunerea materialului organic din compoziţia deşeurilor periculoase.

(4) Trebuie asigurate dezinsecţia şi deratizarea spaţiului de stocare temporară în scopul prevenirii apariţiei vectorilor de propagare a infecţiilor (insecte, rozătoare).

Art. 31. – (1) Durata stocării temporare a deşeurilor medicale infecţioase în incintele unităţilor medicale nu poate să depăşească un interval de 48 de ore, cu excepţia situaţiei în care deşeurile sunt depozitate într-un amplasament prevăzut cu sistem de răcire care să asigure constant o temperatură mai mică de 4 º C, situaţie în care durata depozitării poate fi de maximum 7 zile. Amplasamentul trebuie să aibă un sistem de automat de monitorizare şi înregistrare a temperaturilor.

(2) Deşeurile infecţioase pot fi stocate în stare îngheţată, dar nu mai mult de trei luni.

(3) Deseuri din categoria 18 01 02 încadrate la categoria 18 01 03* generate de cabinete medicale în cantităţi mai mici de 100 g/zi, trebuie stocate temporar pe o perioada de 48 de ore, iar celelalte categorii de deşeuri trebuie stocate temporar pe o perioadă de maximum 5 zile, cu asigurarea unor condiţii frigorifice corespunzătoare.

(4) Condiţiile de stocare temporara a deseurilor rezultate din activitatea medicala trebuie să respecte normele de igienă în vigoare.

(5) Durata pentru transportul şi eliminarea finală a deşeurilor medicale infecţioase nu trebuie să depăşească 24 de ore.

Art. 32. Se interzice funcţionarea staţiilor de transfer şi a spaţiilor de stocare temporară a deşeurilor medicale pe amplasamente situate în afara unităţilor sanitare sau care nu aparţin operatorilor economici care realizează operaţii de tratare sau eliminare a deşeurilor medicale.

CAPITOLUL VIII
  Transportul deşeurilor rezultate din activitatea medicală

Art. 33. - Transportul deşeurilor medicale periculoase în incinta unităţii în care au fost produse se face pe un circuit separat de cel al pacienţilor şi vizitatorilor. Deşeurile medicale periculoase sunt transportate cu ajutorul unor cărucioare speciale sau cu ajutorul containerelor mobile. Atât autovehiculele, cât şi cărucioarele şi containerele mobile se curăţă şi se dezinfectează după fiecare utilizare, în locul unde are loc descărcarea, utilizând produse biocide autorizate, fapt demonstrat de un document scris.

Art. 34. – (1) În scopul protejării personalului şi a populaţiei, transportul deşeurilor medicale periculoase până la locul de eliminare finală se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Autovehiculele trebuie să respecte condiţiile (durată şi temperatură) de la stocarea temporară şi să aibă înregistrare automată a sistemului frigorific.

Art. 35. – (1) Deşeurile medicale periculoase şi nepericuloase se predau pe bază de contract, unor operatori economici autorizati conform legislaţiei specifice în vigoare.

(2) Transportul deşeurilor medicale periculoase se realizează pe bază de contract cu operatori economici autorizaţi pentru pentru desfăşurarea acestei activităţi.

(2) Producătorii de deşeuri periculoase au obligaţia să elaboreze, în condiţiile legii, planuri de intervenţie pentru situaţii deosebite şi să asigure condiţiile de aplicare a acestora.

Art. 36. – (1) Transportul deşeurilor medicale periculoase în afara unităţii medicale în care au fost produse se face prin intermediul unui operator economic autorizat potrivit legii şi care se conformează prevederilor:

a) Hotărârii Guvernului nr. 1061/2008 privind privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

b) Hotărârii Guvernului nr. 1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România;

c) Ordinului nr. 396/2009 pentru înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2134/2005 privind aprobarea Reglementărilor privind omologarea, agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate tansportului anumitor mărfuri periculoase - RNTR 3 ambalarea şi etichetarea deşeurilor medicale;

d) Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 613/2009 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a autovehiculelor utilizate pentru transportul deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală, cu care unitatea medicală încheie un contract de prestări servicii sau prin mijloace de transport proprii autorizate potrivit legii

e) Ordinul nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Unitatea medicală, în calitate de expeditor de deşeuri, are obligaţia să se asigure că, pe toată durata gestionării deşeurilor, de la manipularea în incinta unităţii, încărcărea containerelor în autovehiculul destinat transportului, până la eliminarea finală sunt respectate toate măsurile impuse de lege şi de prevederile contractelor încheiate cu operatorii economici.

CAPITOLUL IX
Tratarea şi eliminarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală

Art. 37. - Unitatea medicală, în calitate de deţinător de deşeuri rezultate din activitatea medicală, are obligaţia:

a) să nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase sau deşeuri periculoase cu deşeuri nepericuloase şi să separe deşeurile în vederea eliminării acestora;

b) să trateze deşeurile rezultate din activitatea medicală prin mijloace proprii în instalaţii de decontaminare termică la temperaturi scăzute sau să fie predate, pe baza de contract de prestări servicii, unor agenţi economici autorizaţi pentru  tratarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală, după caz;

c) să elimine deşeurile rezultate din activitatea medicală prin predare, pe baza de contract de prestări servicii, unor agenţi economici autorizaţi pentru eliminarea deşeurilor medicale;

d) să desemneze o persoană, din rândul angajaţilor proprii, care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege în sarcina deţinătorilor/producătorilor de deşeuri; această persoană poate fi coordonatorul activităţii de protecţie a mediului;

e) să permită accesul autorităţilor de inspecţie şi control la metodele, tehnologiile şi instalaţiile pentru tratarea şi eliminarea deşeurilor medicale, precum şi la documentele care se referă la deşeuri;

Art. 38. -  În cazul în care unitatea medicală deţine şi operează o instalaţie proprie pentru decontaminarea la temperaturi scăzute a deşeurilor rezultate din activitatea medicală, aceasta activitate trebuie să fie cuprinsă în autorizaţia de mediu, iar înainte de execuţia acestor instalaţii se va solicita şi obţine acordul de mediu, conform legislaţiei în vigoare.

Art. 39. - (1) Procesele şi metodele folosite pentru tratarea şi eliminarea deşeurilor nu trebuie să pună în pericol sănătatea populaţiei şi a mediului, respectând în mod deosebit următoarele cerinţe:

a) să nu prezinte riscuri pentru apă, aer, sol, faună sau vegetaţie;

b) să nu producă poluare fonică şi miros neplăcut;

c) să nu afecteze peisajele sau zonele protejate/zonele de interes special.

(2) Atât deşeurile medicale periculoase, cât şi deşeurile medicale nepericuloase sunt gestionate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 40. – Metodele de eliminare trebuie să asigure distrugerea rapidă şi completă a factorilor cu potenţial nociv pentru mediu şi pentru sănătatea populaţiei.

Art. 41. - (1) Metodele folosite pentru eliminarea deşeurilor medicale rezultate din activităţi medicale sunt:

a) incinerarea, cu respectarea prevederilor legale impuse de Hotărârea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului ministrului mediului şi gospodării apelor nr. 756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deseurilor;

b) depozitarea în depozitul de deşeuri, numai după tratarea prin decontaminarea termică la temperaturi scăzute, şi cu respectarea prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare şi din Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi a procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri.

(2) Deşeurile rezultate din instalaţiile de tratare prin decontaminare termică trebuie să fie mărunţite înainte de depozitare.

(3) În depozitele de deşeuri nepericuloase nu sunt acceptate deşeuri medicale periculoase, adică deşeuri care au una din proprietăţile definite în anexa nr. 4 la Legea nr. 211/2011.

(4) Se interzice funcţionarea incineratoarelor proprii unităţilor medicale.

(5) Costurile operaţiunii de eliminare se suportă de către unitatea medicală, în calitate de deţinător de deşeuri, aceasta suportând sancţiuni privind gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor.

Art. 42. – Eliminarea cadavrelor animalelor de laborator care sunt utilizate în activităţi medicale trebuie să respecte prevederile acestui ordin, fără ca incinerarea să se realizeze în instalaţii aflate pe amplasamentul unităţii care generează cadavrele. Unităţile medicale şi unităţile care desfăşoară cercetări şi experienţe ştiinţifice în domeniul medical trebuie să  respecte prevederile acestui ordin.

Art. 43. - (1) Deşeurile nepericuloase sunt colectate separat şi predate pe bază de contract unor unităţi specializate în eliminarea deşeurilor, conform prevederilor art. 41.

(2) Deşeurile asimilabile celor menajere, inclusiv resturile alimentare, provenite de la bolnavii din spitalele/secţiile de boli contagioase, fac excepţie de la alin. (1) şi sunt tratate ca deşeuri infecţioase.

Art. 44. - (1) Deşeurile periculoase infecţioase rezultate din activitatea medicală pot fi supuse tratamentelor de tratare prin decontaminare termică înainte de a fi eliminate, cu respectarea prevederilor legale.

(2) Deşeurile medicale periculoase acceptate a fi tratate prin decontaminare termică sunt deşeurile infecţioase şi deşeurile înţepătoare-tăietoare.

(3) Se interzice tratarea prin decontaminare termică la temperaturi scăzute a deşeurilor anatomo-patologice şi a deşeurilor farmaceutice.

Instalaţia de decontaminare termică la temperaturi scăzute trebuie să fie prevăzută, obligatoriu, cu echipament de tocare-marunţire a deşeurilor.

(4) După aplicarea tratamentelor de decontaminare termică a deşeurilor infecţioase, deşeurile decontaminate pot fi depozitate în depozite de deşeuri nepericuloase, conform listei naţionale de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi a procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri. Deşeurile vor fi însoţite de un act justificativ care atestă faptul că au fost decontaminate şi nu prezintă un potenţial infecţios.

(5) Deşeurile periculoase infecţioase rezultate din activitatea medicală pot fi eliminate prin incinerare, cu respectarea prevederilor legale, numai dacă nu există posibilitatea eliminării acestora prin decontaminare termică la temperaturi scăzute în instalaţii proprii sau prin unităţi anume constituite care să dispună de instalaţii de decontaminare termică a temperaturi scăzute şi mărunţire.

Art. 45. – Deşeurile medicale nepericuloase se colectează, tratează, elimină în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 şi ale Ordinului ministrului sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 46. – Deşeurile medicale periculoase şi nepericuloase se transportă în conformitate cu prevderile Hotărârii Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

CAPITOLUL X
  Evidenţa cantităţilor de deşeuri generate de unităţile medicale

Art. 46. – (1) Fiecare unitate care este producător de deşeuri, este obligată să ţină o evidenţă separată, pentru fiecare categorie de deşeuri, în conformitate cu prevederile prezentului ordin.

(2) În acest scop, o persoană desemnată de conducerea unităţii medicale ţine evidenţa deşeurilor pe tipuri şi este responsabilă cu completarea formularelor prevăzute în capitolele I-IV din anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr.  856/2002, republicata, cu completările ulterioare. Această persoană îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea şi controlul coordonatorului activităţii de protecţie a mediului care asigură furnizarea datelor privitoare la cantităţile de deşeuri colectate, pe tipuri, conform metodologiei prevăzute în anexa nr.2 din prezentul ordin.

Art. 47. – (1) Pentru îndeplinirea prevederilor art. 46 privind înregistrarea şi raportarea cantităţilor de deşeuri generate în fiecare unitate, se aplică metodologia pentru culegerea datelor, calcularea cantităţilor lunare şi raportare, conform anexei nr.2 din prezentul ordin.

(2) Unităţile prezintă anual un raport privind activitatea de gestiune a deşeurilor, în conformitate cu metodologia prevăzută în anexa nr.2, secţiunea 5.2, Partea I.

Art. 48. - Formularele de identificare pentru transportul şi eliminarea deşeurilor medicale periculoase care părăsesc unitatea în scopul eliminării se întocmesc şi completează cu respectarea prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1061/2008.

CAPITOLUL XI
  Instruirea şi formarea personalului

Art. 49 – (1) Pentru aplicarea prevederilor prezentului ordin, personalul responsabil cu gestionarea deşeurilor medicale trebuie instruit sub coordonarea direcţiilor de sănătate publică judeţene, a Institutului Naţional de Sănătate Publică, în conformitate cu metodologia stabilită de Ministerul Sănătăţii.

(2) Departamentul cu atribuţii în domeniul medicinei mediului şi a colectivităţilor şi/sau în domeniul epidemiologie – sănătate publică din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică şi a Centrelor Regionale de Sănătate Publică elaborează, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, propuneri referitoare la modalitatea practică de instruire a personalului medical cu privire la gestionarea deşeurilor medicale pe care le înaintează către Ministerul Sănătăţii, Direcţia de sănătate publică şi control în sănătate publică. În termen de 9 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, Ministerul Sănătăţii prin Direcţia de sănătate publică şi control în sănătate publică, cu sprijinul direcţiilor de sănătate publică judeţene, elaborează metodologia de instruire a personalului medical  cu privire la gestionarea deşeurilor medicale la nivel naţional, care trebuie să fie implementată în fiecare unitate medicală, în funcţie de specificul acesteia.

(3) Direcţiile de sănătate publică judeţene controlează activitatea de instruire şi formare a personalului medical  cu privire la gestionarea deşeurilor medicale şi modul de aplicare a metodologiei de instruire în fiecare unitate medicală.

Art. 50. – Fiecare unitate medicală este obligată să asigure instruirea şi formarea profesională continuă pentru angajaţi cu privire la gestionarea deşeurilor medicale, în oricare dintre următoarele situaţii:

a) la angajare;

b) la preluarea unei noi sarcini de serviciu sau la trecerea pe un alt post;

c) la introducerea de echipamente noi sau la modificarea echipamentelor existente;

d) la introducerea de tehnologii noi;

e) la recomandarea persoanei desemnate să coordoneze activitatea de gestionare a deşeurilor rezultate din unitatea medicală existentă care a constatat nereguli în aplicarea codului de procedură, precum şi la recomandarea inspectorilor sanitari de stat;

f) la recomandarea coordonatorului activităţii de protecţie a mediului;

g) periodic, indiferent dacă au survenit sau nu schimbări în sistemul de gestionare a deşeurilor medicale.

Art. 51. - Perioada dintre două cursuri succesive este stabilită de persoana desemnată să coordoneze activitatea de gestionare a deşeurilor rezultate din unităţile medicale existente în judeţ, dar nu trebuie să depăşească 12 luni.

Art. 52. - Personalul implicat în sistemul de gestionare a deşeurilor medicale periculoase trebuie să cunoască:

a) tipurile de deşeuri produse în unitatea medicală;

b) riscurile pentru mediu şi sănătatea umană în fiecare etapă a ciclului de eliminare a deşeurilor medicale;

c) planul de gestionare a deşeurilor medicale, cu regulamentele interne şi codurile de procedură pentru colectarea separată pe categorii, stocarea temporară, transportul şi eliminarea deşeurilor medicale periculoase, precum şi procedurile/protocoalele aplicabile în caz de accidente sau incidente survenite în activitatea de gestionare a deşeurilor.

CAPITOLUL XI
  Responsabilităţi în domeniul gestionării deşeurilor medicale

Art. 53. – Reprezentantul legal, al unităţii medicale (manager, director, administrator, medic titular) are următoarele atribuţii:

a) iniţiază, implementează şi conduce sistemul de gestionare a deşeurilor medicale;

b) asigură fondurile necesare pentru asigurarea funcţionării sistemului de gestionare a deşeurilor medicale, inclusiv sumele necesare acoperirii costurilor prevăzute la art. 41 alin. 4;

c) desemnează o persoană, din rândul angajaţilor proprii, respectiv coordonatorul activităţii de protecţie a mediului, care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de Legea nr. 211/2011 în ceea ce priveşte obligaţiile deţinătorilor/producătorilor de deşeuri;

d) controlează şi răspunde de încheierea contractelor cu operatorii economici care  transportă, tratează, elimină deşeurile rezultate din activitatea medicală;

e) controlează şi răspunde de colectarea, transportul, tratarea, eliminarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală:

f) poate delega atribuţiile menţionate la lit. d) şi e) către coordonatorul activităţii de protecţie a mediului;

g) aprobă planul de gestionare a deşeurilor medicale pe baza regulamentelor interne, a codurilor de procedură ale sistemului de gestionare a deşeurilor medicale periculoase din unitatea  medicală respectivă, în conformitate cu anexa nr.4;

h) aprobă planul de formare profesională continuă a angajaţilor din unitatea medicală cu privire la gestionarea deşeurilor medicale.

Art. 54. - Coordonatorul activităţii de protecţie a mediului din unităţile medicale:

a) elaborează şi supune spre aprobare conducerii planul de gestionare a deşeurilor medicale, pe baza regulamentelor interne şi a codurilor de procedură pentru colectarea, depozitarea, transportul, şi eliminarea deşeurilor medicale periculoase; în acest scop el colaborează cu epidemiologi în elaborarea unui plan corect şi eficient de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea medicală;

b) coordonează şi răspunde de sistemul de gestionare a deşeurilor în unitatea medicală; în acest scop el elaborează regulamentul intern referitor la colectarea separată pe categorii, transportarea şi eliminarea deşeurilor şi clasifică deşeurile generate în conformitate cu anexa nr.2 din Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, republicata, cu completările ulterioare;

c) stabileşte codul de procedură a sistemului de gestionare a deşeurilor medicale periculoase;

d) evaluează cantităţile de deşeuri medicale periculoase şi nepericuloase produse în unitatea medicală; păstrează evidenţa cantităţilor pentru fiecare categorie de deşeuri şi raportează datele în conformitate cu Hotărârea de Guvern  nr. 856/2002, republicata, cu completările ulterioare;

e) coordonează activitatea de culegere a datelor pentru determinarea cantităţilor produse pe tipuri de deşeuri, în vederea completării bazei naţionale de date şi a evidenţei gestiunii deşeurilor medicale;

f) supraveghează activitatea personalului implicat în gestionarea deşeurilor medicale periculoase;

g) se asigură de cântărirea corectă a cantităţii de deşeuri medicale periculoase care se predă operatorului economic autorizat, utilizând cântare verificate metrologic;

h) propune şi alege soluţia de eliminare finală într-un mod cât mai eficient a deşeurilor medicale periculoase în cadrul fiecărei unităţi medicale;

i) verifică dacă operatorul economic ce prestează servicii de transport a deşeurilor medicale este autorizat conform prevederilor legale pentru efectuarea acestei activităţi şi dacă autovehiculul care preia deşeurile corespunde cerinţelor legale.

j) verifică dacă destinatarul transportului de deşeuri este un operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de eliminare a deşeurilor;

k) colaborează cu persoana desemnată să coordoneze activitatea de gestionare a deşeurilor rezultate din unităţile medicale în scopul derulării unui sistem de gestionare corect şi eficient a deşeurilor periculoase.

l) este  responsabil cu îndeplinirea tuturor obligaţiilor prevăzute de lege în sarcina deţinătorului/ producătorului de deşeuri, inclusiv cele privitoare la încheierea de contracte cu agenţii economici autorizaţi pentru transportul, tratarea şi eliminarea deşeurilor medicale.

Art. 55. - Consilierul pe probleme de siguranţă din unităţile medicale are următoarele atribuţii:

a) monitorizează activitatea de tratare,  transport a deşeurilor medicale periculoase efectuată de unitatea medicală în vederea conformării cu prevederile legale ce reglementează tratarea şi  transportul mărfurilor periculoase;

b) consiliază reprezentantul legal al unităţii medicale în privinţa transportului mărfurilor periculoase;

c) efectuează demersurile necesare ca unitatea medicală să se asigure că incidentele/accidentele în care sunt implicate deşeuri medicale periculoase sunt investigate corect  şi sunt raportate corespunzător;

d) elaborează raportul anual privind activităţile cu mărfuri periculoase; aceste rapoarte anuale sunt păstrate 5 ani şi sunt puse la dispoziţia autorităţilor naţionale competente la solicitarea acestora;

e) monitorizează aplicarea practicilor şi procedurilor instituite de unitatea medicală  referitoare la transportul deşeurilor medicale periculoase.

Art. 56. – Medicul delegat cu responsabilităţi în prevenirea şi combaterea infecţiilor nozocomiale din unităţile medicale are următoarele atribuţii:

a) participă la stabilirea codului de procedură a sistemului de gestionare a deşeurilor medicale periculoase;

b) participă la buna funcţionare a sistemului de gestionare a deşeurilor medicale periculoase;

c) supraveghează activitatea personalului implicat în gestionarea deşeurilor medicale periculoase;

d) răspunde de educarea şi formarea continuă a personalului cu privire la gestionarea deşeurilor medicale periculoase;

e) elaborează şi aplică planul de educare şi formare continuă cu privire la gestionarea deşeurilor medicale periculoase.

Art. 57. - Şeful serviciului administrativ din unităţile medicale are următoarele atribuţii:

a) asigură şi răspunde de aprovizionarea unităţii cu materiale necesare sistemului de gestionare a deşeurilor medicale periculoase;

b) asigură şi răspunde de întreţinerea instalaţiilor de tratare prin decontaminare termică din incinta unităţii medicale, dacă este cazul;

c) controlează respectarea de către unitatea medicală a condiţiilor tehnice stipulate în contractul încheiat cu agenţii economici care prestează activităţile de tratare, transport şi eliminare finală a deşeurilor medicale periculoase, astfel încât să demonstreze trasabilitatea deşeurilor în sensul prevenirii abandonării în locuri nepermise sau eliminării necorespunzătoare a acestora”.

Art. 58. - Medicul şef de secţie din unităţile medicale are următoarele atribuţii:

a) controlează modul în care se aplică codul de procedură stabilit pe secţie;

b) participă la realizarea culegerii datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale;

c) semnalează imediat directorului adjunct economic şi şefului serviciului administrativ deficienţele în sistemul de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea medicală.

Art. 59. - Asistenta-şefă din unităţile medicale are următoarele atribuţii:

a) răspunde de aplicarea codului de procedură;

b) prezintă medicului şef de secţie sau coordonator planificarea necesarului de materiale pentru sistemul de gestionare a deşeurilor medicale periculoase;

c) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale.

Art. 60. – Asistenta din unităţile medicale are următoarele atribuţii:

a) aplică procedurile stipulate de codul de procedură;

b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale.

Art. 61. – Infirmiera din unităţile medicale are următoarele atribuţii:

a) aplică procedurile stipulate de codul de procedură;

b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale.

Art. 62. - Îngrijitoarea pentru curăţenie din unităţile medicale are următoarele atribuţii:

a) aplică procedurile stipulate de codul de procedură;

b) asigură transportul deşeurilor pe circuitul stabilit de codul de procedură;

Art. 63. - Medicul care îşi desfăşoară activitatea în sistem public sau privat, în spital, sau, după caz, ca medic de familie, medic de întreprindere, medic şcolar, medic stomatolog, medicul unităţii militare, medicul penitenciarului are următoarele atribuţii:

a) supraveghează modul în care se aplică codul de procedură stabilit în sectorul lui de activitate;

b) aplică procedurile stipulate de codul de procedură;

c) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale.

Art. 64. - Persoana desemnată să coordoneze activitatea de gestionare a deşeurilor rezultate din alte unităţi decât unităţile medicale are următoarele atribuţii:

a) participă la stabilirea codului de procedură a sistemului de gestionare a deşeurilor medicale periculoase;

b) participă la buna funcţionare a sistemului de gestionare a deşeurilor medicale periculoase;

c) supraveghează activitatea personalului implicat în gestionarea deşeurilor medicale periculoase;

d) răspunde de educarea şi formarea continuă a personalului cu privire la gestionarea deşeurilor medicale periculoase;

e) elaborează şi aplică planul de educare şi formare continuă cu privire la gestionarea deşeurilor medicale periculoase.

Anexa nr.2

la Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.............

Metodologia

de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale

1. Introducere

1.1. Unităţile care desfăşoară activităţi medicale, în calitate de producători de deşeuri, au obligaţia să ţină evidenţa gestionării acestora, în conformitate cu modelul prevăzut la punctul 5.1.

1.2. Următoarele unităţi, indiferent de forma de organizare a acestora, în calitate de producători / deţinători de deşeuri au obligaţia să ţină evidenţa gestionării deşeurilor de medicamente, în conformitate cu modelul prevăzut  la punctul 5.1 şi să respecte prevederile prezentei metodologii de culegere a datelor.:

a) farmacii, drogherii, unităţi autorizate pentru vânzarea sau distribuţia medicamentelor şi produselor farmaceutice;

b) unităţi de producţie, depozitare şi păstrare a medicamentelor şi a produselor biologice;

c) institute de cercetare farmaceutică;

d) unităţi preclinice din universităţile şi facultăţile de farmacie;

e) Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitive Medicale.

1.3. Evidenţa deşeurilor colectate, stocate temporar, tratate, transportate şi eliminate se raportează de producătorii / deţinătorii de deşeuri, după caz, menţionaţi la punctul 1.1., respectiv punctul 1.2., la solicitarea autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului sau a altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale care au atribuţii şi răspunderi în domeniul regimului deşeurilor, conform prevederilor legale.

1.4. Culegerea datelor referitoare la deşeurile medicale şi ţinerea evidenţei acestora se face în conformitate cu prevederile prezentului ordin. Datele privind evidenţa gestiunii deşeurilor se păstrează pe o durată de minim trei ani, conform reglementărilor legale în vigoare.

1.5. Deşeurile medicale clasificate pe categorii şi tipuri conform prevederilor art. 8 din anexa nr.1 sunt cântărite şi evidenţiate în cuprinsul raportărilor efectuate de fiecare unitate, separat pe fiecare tip de deşeuri.

2. Codurile tipurilor de deşeuri

2.1. Codurile tipurilor de deşeuri întâlnite frecvent în activităţi medicale sunt evidenţiate la art. 8 din anexa nr.1.

2.2. Pentru codurile tipurilor de deşeuri care nu se regăsesc la art. 8 din anexa nr.1, se consultă anexa nr.2 a Hotărârii de Guvern nr. 856/2002, republicata, cu completările ulterioare.

3. Metodologia de culegere a datelor privind deşeurile

rezultate din activităţi medicale

3.1. Activitatea de culegere şi analiză a datelor şi a informaţiilor privind sistemul de gestionare a deşeurilor din unităţi în care se desfăşoară activităţi medicale şi cantitatea de deşeuri produsă pe fiecare tip în parte are drept scop completarea bazei naţionale de date şi a evidenţei gestionării deşeurilor medicale.

3.2. Obiectivele activităţii de culegere a datelor privind deşeurile produse în unităţile în care se desfăşoară activităţi medicale sunt următoarele:

3.2.1. Evaluarea sistemului folosit de unitatea respectivă pentru gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale prin completarea formularului de raportare cu informaţii referitoare la: descrierea situaţiei actuale privind stocarea temporară, transportul, tratarea/eliminarea, codurile de proceduri şi sistemul de formare a personalului (punctul  5.2, partea I).

3.2.2. Măsurarea prin cântărire a deşeurilor generate într-un anumit interval, înscrierea datelor în formularul prevăzut la punctul 5.1 şi calcularea prin însumare a cantităţilor de deşeuri produse în unitate lunar şi apoi, pe intervalul de raportare, conform formularelor prezentate la punctul 5.2, Partea II, Capitolele 1-4.

3.2.3. Identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru personalul unităţii în care se desfăşoară activităţi medicale, pacienţi şi pentru populaţie, managementul riscurilor legate de gestionarea deşeurilor medicale periculoase, informarea şi educarea personalului pe baza informaţiilor prezentate în raport, conform punctului 5.2, Partea I.

3.3. Responsabilitatea în cadrul unităţii pentru activităţile de: culegere date şi informaţii privind gestionarea deşeurilor, întocmire şi păstrare a evidenţelor specifice şi raportare, revine coordonatorului  activităţii de protecţie a mediului. În unităţile medicale mari, conducerea unităţii medicale poate desemna un coordonator al activităţii privind gestionarea deşeurilor  sau personal auxiliar care să fie instruit în prealabil cu privire la metodologia de cântărire şi culegere a datelor şi care să asiste pe coordonatorul activităţii de protecţie a mediului în activităţile legate de evidenţa şi raportarea gospodăririi deşeurilor.

3.3.1. Coordonatorul activităţii de protecţie a mediului / coordonatorul activităţii privind gestionarea deşeurilor este responsabil cu măsurarea prin cântărire a deşeurilor generate într-un anumit interval de timp, înscrierea datelor în formularele prezentate la punctul 5.1 şi păstrarea/ transmiterea informaţiilor privind cantităţile de deşeuri produse în unitate lunar şi/sau în intervalul de raportare.

3.3.2. Coordonatorul activităţii de protecţie a mediului / coordonatorul activităţii privind gestionarea deşeurilor elaborează un regulament intern privind modalitatea în care fiecare container sau recipient conţinând deşeuri trebuie etichetat în secţia / laboratorul în care a fost umplut, folosindu-se etichete autocolante cu datele de identificare ale unităţii medicale, secţie/laborator şi data umplerii. Datele privitoare la cantitate de pe eticheta autocolantă a fiecărui container sau recipient conţinând deşeuri se completează după efectuarea cântăririi.

3.3.3. Coordonatorul activităţii de protecţie a mediului / coordonatorul activităţii privind gestionarea deşeurilor desemnează persoana responsabilă cu ţinerea evidenţei deşeurilor şi completarea formularului de la punctul 5.1.

3.4. Metodologia de culegere a datelor referitoare la deşeurile medicale cuprinde următoarele etape necesare pentru descrierea sistemului de gestionare a deşeurilor produse în unităţile medicale, pentru determinarea cantităţii de deşeuri produse într-o anumită perioadă şi pentru calcularea cantităţilor în vederea completării fişei interne de gestionare a deşeurilor:

a) instruirea personalului;

b) alocarea sarcinilor specifice de lucru;

c) determinarea prin cântărire a cantităţilor de deşeuri produse, ce sunt evidenţiate în formularul prevăzut  la punctul 5.1;

d) calcularea cantităţii totale de deşeuri lunare/ anuale, pentru fiecare categorie de deşeu, pentru completarea formularelor prevăzute la punctul 5.2, Partea II, capitolele 1-4.

3.5. Determinarea cantităţilor de deşeuri de fiecare tip generate de unitate se face prin cântărire.

3.5.1. Deşeurile se cântăresc în incinta spaţiului destinat stocării temporare (spaţiul central de stocare a deşeurilor din incinta unităţii), care este dotat în acest scop cu cântare de acelaşi tip, ce trebuie să fie verificate periodic din punct de vedere metrologic şi calibrate înainte de cântărire. În unităţile mici, unde nu se justifică investiţia în astfel de dotări, se poate stabili, prin contractul cu unitatea care efectuează transportul, aducerea cântarului la ridicarea fiecărui transport ca sarcină a transportatorului.

3.5.2. Unitatea de măsură a cantităţii de deşeuri este kilogramul (kg) pentru toate tipurile de deşeuri.

3.5.3. Cântărirea se face în prezenţa reprezentanţilor spitalului şi al operatorului economic care efectuează transportul.

3.5.4. În unităţile medicale care fac operaţiuni de tratare a deşeurilor infecţioase, cântărirea se efectuează înainte şi după tratarea deşeurilor.

3.6. În unităţile medicale şi spitaliceşti care produc o cantitate zilnică de deşeuri mai mare de 1000 kg sau care au mai mult de 500 de paturi, cântărirea deşeurilor se face imediat după aducerea în spaţiul destinat stocării temporare (în spaţiul central de stocare temporară) a fiecărui container sau recipient conţinând deşeuri.

3.7. În unităţile medicale şi spitaliceşti care nu se încadrează în categoria celor prevăzute la punctul 3.6., cântărirea deşeurilor se face cel puţin înaintea înlăturării acestora de pe amplasament (încărcarea în mijlocul de transport). După efectuarea cântăririlor se completează datele de pe eticheta fiecărui container sau recipient cu privire la cantitatea de deşeuri.

3.8. În formularul pentru înscrierea cântăririlor prevăzut la punctul 5.1 se consemnează: data (şi ora cântăririlor, dacă se fac mai multe în aceeaşi zi) şi cantităţile de deşeuri, pe categorii, destinaţie şi operaţiune.

4.  Metodologie de calcul a cantităţilor de deşeuri generate; raportarea rezultatelor activităţii de gestionare a deşeurilor

4.1. Cantitatea lunară totală din fiecare tip de deşeuri, astfel cum acestea sunt clasificate la art. 7 din anexa nr.1, se determină prin însumarea în tabelul din secţiunea 5.1 a tuturor cantităţilor de deşeuri de tipul respectiv,  cântărite în decurs de o lună.  Valorile lunare se înscriu în formularele din secţiunea 5.2, Partea II, capitolele 1-4. Prin însumarea cantităţilor lunare de deşeuri se obţin cantităţile totale anuale de deşeuri pentru fiecare tip.

4.2. Coordonatorul activităţii de protecţie a mediului urmăreşte corectitudinea completării, semnează formularele prevăzute la punctele 5.1 şi 5.2 şi este responsabil cu transmiterea şi păstrarea acestor evidenţe în conformitate cu prevederile legale.

4.3. Transmiterea rapoartelor privind evidenţa deşeurilor şi a activităţii de gestionare a deşeurilor se face după cum urmează:

4.3.1. Lunar, până la data de 15 a lunii ulterioare celei pentru care se întocmeşte raportarea, coordonatorul activităţii de protecţie a mediului din unitate transmite către direcţia de sănătate publică judeţeană sau a Municipiului Bucureşti formularele la punctul 5.2, Partea II, completate lunar, inclusiv cu datele lunii pentru

care se face raportarea.

4.3.2. Trimestrial, pana la data de 25 a lunii ulterioare trimestrului pentru care se face raportarea, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti transmit formularele la punctul 5.2, Partea II completate lunar, inclusiv pentru lunile trimestrului pentru care se face raportarea, către Institutul Naţional de Sănătate Publică.

4.3.3. Anual, până la 15 ianuarie pentru unităţi, 25 ianuarie pentru direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, respectiv 10 februarie pentru centrele regionale de sănătate publică se transmite ierarhic raportul completat conform cerinţelor la punctul 5.2, Partea I.

4.4. Formularele de la punctul 5.2, Partea II, completate corespunzător perioadei de raportare, se prezintă autorităţilor cu atribuţii de control şi/sau se transmit, la cerere, autorităţilor competente pentru protecţia mediului.

4.5. Transmiterea datelor privind evidenţa deşeurilor se face în format electronic (prin e-mail) şi pe hârtie (prin fax sau prin poştă).

4.6. Raportarea statistică anuală a gestiunii deşeurilor către autoritatea competentă de protecţie a mediului se realizează conform  prevederilor Hotărârii de Guvern  nr. 856/2002, republicata, cu completările ulterioare.

4.7. Raportarea statistică anuală a deşeurilor rezultate la nivel naţional din activitatea medicală de Ministerul Sănătăţii prin intermediul Institutului Naţional de Sănătate Publică către Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Institutul Naţional de Statistică se realizează pe baza prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 856/2002,  republicata, cu  completările ulterioare.

5. Formulare pentru evidenţa deşeurilor şi a activităţii de gestionare a deşeurilor

5.1 Registru de evidenţă a deşeurilor

Fişa internă nr. .... a gestiunii deşeurilor

(pentru înscrierea cântăririlor de către fiecare unitate)

- Unitatea ........................................................ (denumirea completă, localitatea, judeţul)

- Numele si numărul de telefon al coordonatorului pentru activitatea de gestionare a deşeurilor:

- Tabele de înscriere a cântăririlor (se completează câte un tabel pentru fiecare tip de deşeuri):

| Ziua | Cantitate (kg) | Tip recipient colectare | Stocare temporara |  | Tratare |  |  |  | Transport |  |  | Eliminare |  |  | Rămasă în stoc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cantitate | Tip | Cantitate | Mod | Scop | Operatorul economic | Mijloc | Destinaţie | Operatorul economic | Cantitate | Operație | Operatorul economic |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total luna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1) Nota: Pentru codul 18 01 03* se specifică ce deşeuri sunt incluse, respectiv unul dintre următoarele trei cazuri: 1) deşeurile înţepătoare-tăietoare sau 2) deşeuri anatomo-patologice sau 3) alte deşeuri infecţioase, cu excepţia celor înţepătoare-tăietoare şi anatomo-patologice.

- Instrucţiuni de completare:

- Se completează cu următoarele informaţii:

- Prima linie din tabel se completează cu:

- codul deşeului, conform anexei nr.2 a Hotărârii de Guvern nr. 856/2002, republicata, cu completările ulterioare, respectiv conform clasificării reproduse în art. 8 din anexa nr.1;

- luna şi anul pentru care se întocmeşte evidenţa

- Coloana 1: Ziua în care se face cântărirea

- Coloana 2: Cantitatea de deşeuri de tipul menţionat produsă de la cântărirea anterioară

- Coloana 3: Tipul recipientului de colectare; se codifică conform notei 1) de la Raportare, Partea II, Capitolul 2: 	 RM – recipient metalic

RP – recipient din plastic

RL – recipient din lemn

SG – sac galben

SN – sac negru

CCS – cutie din carton cu sac în interior

A - altele

- Coloana 4: Cantitatea de deşeuri din categoria menţionată stocată în spaţiul central de stocare temporară a deşeurilor

- Coloana 5: Tipul de stocare, conform notei 2) de la Raportare, Partea II, Capitolul 2

- Coloana 6: Cantitatea de deşeuri tratată

- Coloana 7: Modul de tratare; se codifică conform notei 3) de la Raportare, Partea II, Capitolul 2

- Coloana 8: Scopul tratării; se codifică conform notei 4) de la Raportare, Partea II, Capitolul 2

- Coloana 9: Denumirea operatorului economic care efectuează operaţia de tratare, când aceasta se efectuează în afara unităţii medicale

- Coloana 10: Mijlocul de transport; se codifică conform notei 5) de la Raportare, Partea II, Capitolul 2

- Coloana 11: Destinaţia transportului; se codifică conform notei 6) de la Raportare, Partea II, Capitolul 2

- Coloana 12: Denumirea operatorului economic care efectuează operaţia de transport

- Coloana 13: Cantitatea de deşeuri eliminată

- Coloana 14: Operaţia de eliminare a deşeurilor; se completează conform notei 6) de la Raportare, Partea II, Capitolul 4

- Coloana 15: Denumirea operatorului economic care efectuează operaţiunea de eliminare

- Coloana 16: Cantitatea de deşeuri rămasă în stoc după cântărire / transport / tratare / eliminare la care sunt supuse deşeurile.

5.2 Raportări

Propunere de conţinut al raportului privind evidenţa deşeurilor şi a activităţii de gestionare a deşeurilor

Partea I: Raport

privind activitatea de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţile medicale

(se întocmeşte şi se transmite anual)

Unitatea şi adresa: ................

Perioada de raportare: anul....

Către: 	- Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică (pentru raportările unităţilor)

- Centrele regionale de sanatate publica (pentru raportările trimestriale ale direcţiilor judeţene de sănătate publică)

- Institutul Naţional de Sănătate Publică

Termen transmitere:    - 15 ianuarie pentru unităţi,

- 25 ianuarie pentru direcţiile judeţene de sănătate publică

- 10 februarie pentru centrele regionale de sanatate publica

CUPRINS (model de conţinut minim):

INTRODUCERE

1) Numele, funcţia, telefonul şi alte informaţii de contact ale persoanei responsabile cu furnizarea datelor pentru baza naţională de date; descrierea funcţiei persoanei responsabile pentru transmiterea datelor privind gestionarea deşeurilor

2) Numele, funcţiile, poziţia şi responsabilităţile altor membrii ai personalului unităţii care au responsabilităţi specifice în gestionarea deşeurilor

DATE DESPRE UNITATEA MEDICALĂ ŞI ACCIDENTE

3) Numărul total al personalului

4) Numărul total de paturi şi numărul mediu de paturi ocupate

5) Numărul total de cazuri de hepatită B, hepatită C şi alte infecţii virale cu transmitere sanguină în rândul personalului implicat în manipularea deşeurilor

6) Numărul total de:

a) accidente cu ace de seringi sau alte obiecte ascuţite şi

b) alte accidente din care poate rezulta transmiterea unei infecţii serioase sau vătămarea

- INSTRUIREA PERSONALULUI

7) Detalii asupra oricărei instruiri privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale la care a participat personalul unităţii, incluzând numărul de personal pe fiecare funcţie sau poziţie şi durata cursului de instruire şi o estimare în procente a duratei cursului alocată aspectelor de gestionare a deşeurilor

DESCRIEREA ECHIPAMENTELOR ŞI AMENAJĂRILOR SPECIFICE

8) Specificaţi dacă se folosesc ambalaje corespunzătoare pentru fiecare tip de deşeuri (sac galben, cutie din carton prevăzută cu sac galben, cutie din material rezistent la acţiunile mecanice, cu închidere temporară sau definitivă, sac negru sau transparent etc.) Se enumeră toate ambalajele utilizate pe tipuri de deşeuri colectate

9) Echipamentele şi amenajările utilizate pentru stocarea intermediară a deşeurilor şi pentru transportul intern al deşeurilor în cadrul unităţii (containere pe roţi, cărucioare, lifturi şi/ sau trasee special destinate transportului deşeurilor etc.)

10) Lista caracteristicilor spaţiului central de stocare temporară din unitate (uşa încuiată, apă curentă şi sistem de scurgere, ventilaţie, modalităţi de prevenire a accesului animalelor, fără utilizare pentru alte deşeuri sau alte scopuri, etc.) şi dacă sunt proiecte pentru a îmbunătăţi situaţia existentă

TRATAREA ŞI/SAU ELIMINAREA DEŞEURILOR

11) Procentul deşeurilor infecţioase care sunt tratate prin decontaminare termică la temperaturi scăzute în cadrul unităţii medicale, astfel încât să poată fi eliminate ca deşeuri nepericuloase

12) Procentul deşeurilor infecţioase care au fost tratate / incinerate de către un contractor din afara unităţii medicale

13) Dacă furnizarea ambalajelor pentru deşeuri (cutii pentru deşeuri ascuţite-tăietoare, cutii de carton şi saci de plastic) este inclusă în contractul / contractele privind colectarea şi eliminarea deşeurilor

13) Numele contractorului, adresa şi tipul operaţiei de tratare prin decontaminare termica la temperaturi scăzute  a deşeurilor rezultate din activitatea medicală sau tipul operaţiei de eliminare folosită de către contractor

14) Costul achitat pe kilogram pentru transportul / tratarea / eliminarea deşeurilor periculoase de către contractor.

Partea II

Raport privind evidenţa gestiunii deşeurilor rezultate din activităţile medicale

Perioada de raportare: anul..../ trim...../ luna.....

Pentru raportările lunare ale unităţilor:

Către: 	- Direcţia judeţeană de sănătate publică

Termen transmitere: 15 al lunii ulterioare celei pentru care unitatea a întocmit raportarea

Pentru raportările trimestriale ale direcţiilor judeţene de sănătate publică:

Către: 	- Centrele regionale de sanatate publica

Termen transmitere:    - 20 aprilie pentru trim. I,

- 20 iulie pentru trim. II,

- 20 octombrie pentru trim. III,

- 20 ianuarie pentru trim. IV .

Către: 	- Institutul Naţional de Sănătate Publică

Termen transmitere:    - 25 aprilie pentru trim. I,

- 25 iulie pentru trim. II,

- 25 octombrie pentru trim. III,

- 25 ianuarie pentru trim. IV si raport anual.

Pentru raportarea anuală a Institutului Naţional de Sănătate Publică:

Către: 	- Ministerul Sănătăţii

Termen de transmitere:   - 31 martie a anului în curs, pentru datele culese în anul precedent

Evidenţa gestiunii deşeurilor rezultate din activităţile medicale

(Conform cerinţelor din anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002)

Tabel pentru raportarea anuală a gestionarii deşeurilor rezultate din activităţile medicale

anul .......... trimestrul ........ luna .............. (conform anexei nr.2 la Hotărârea de Guvern nr. 856/2002)

1. Date de identificare: Unitatea (Denumire si adresa) ……….................................................................................................................

Persoana responsabila (Numele si date de contact) .................................................................................... telefon ....................... fax: ………………..

E-mail: .......................

2. Numărul  total de paturi............... Numarul total de paturi ocupate ........ Numărul total zile spitalizare .....................

| Nr. Crt. | Cod deşeu | Cantitate generală în Kg | Colectare - Stocare - Tratare – Transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Eliminare |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Colectare | Stocare |  | Tratare |  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tip colectare | Cantitate (Kg) | Tip stocare | Cantitate (Kg) | Mod | Scop | Operator economic | Mijloc | Destinaţie | Operator economic | Cantitate (Kg) | Operație | Operator economic |  |
|  |  |  | [1] |  | [2] |  | [3] | [4] |  | [5] | [6]. |  |  | [7] |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| 1 | 18 01 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 18 01 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 18 01 03* (DIT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 18 01 03* (DAP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 18 01 03* (DI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 18 01 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 18 01 06* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 18 01 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 18 01 08* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 18 01 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 18 01 10* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ……. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X |  | X |  | X | X |  | X | X |  |  | X | X |

Nota: Pentru codul 18 01 03* se specifică ce deşeuri sunt incluse, respectiv unul dintre următoarele trei cazuri: 1) deşeurile înţepătoare-tăietoare (DIT) sau 2) deşeuri anatomo-patologice (DAP) sau 3) alte deşeuri infecţioase (DI), cu excepţia celor înţepătoare-tăietoare si anatomo-patologice.

NOTE:

1) Tip recipient de colectare: 	RM – recipient metalic

RP – recipient din plastic

RL – recipient din lemn

SG – sac galben

SN – sac negru

CCS – cutie din carton cu sac în interior

A - altele

2) Tipul de stocare: RM - recipient metalic;

RP - recipient de plastic;

BZ - bazin decantor;

CT - container transportabil;

CF - container fix;

S – saci;

PD - platforma de deshidratare;

VN - în vrac, neacoperit;

VA - în vrac, incinta acoperită;

RL - recipient din lemn;

A – altele.

3) Modul de tratare: TM - tratare mecanică;

TC - tratare chimică;

TMC - tratare mecano-chimică;

TB - tratare biochimică;

D – deshidratare;

TT - tratare termică prin decontaminare termică la temperaturi scăzute

A – altele.

4) Scopul tratării: 	E - în vederea eliminării.

5) Mijlocul de transport: 	AS – autospeciale;

AN - auto nespecial;

H - transport hidraulic;

CF - cale ferată;

A – altele.

6) Destinaţia: 	DO - depozitul de deşeuri

I - incinerarea în scopul eliminării;

Anexa nr. 3

la Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.............

Condiţii

de colectare prin separare la locul producerii, pe categoriile stabilite, a deşeurilor rezultate din activităţi medicale

1. Sacii negri sau transparenţi se folosesc pentru colectarea deşeurilor nepericuloase, de exemplu cele codificate cu: 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09 în art. 7 din anexa nr.1.

2. Sacii de culoare galbenă se folosesc (în pubele, portsac cu capac sau cutii de carton, după caz) pentru colectarea deşeurilor periculoase codificate, 18 01 03*, 18 01 06*, 18 01 08*  în art. 7 din anexa nr.1.

3. Cutiile cu pereţi rigizi se folosesc pentru colectarea deşeurilor înţepătoare-tăietoare codificate 18 01 01, 18 01 03*, în art. 7 din anexa nr.1.

4. Celelalte tipuri / categorii de deşeuri se colectează în conformitate cu prevederile din capitolele V şi VI din anexa nr.1

Anexa nr.4

la Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.............

Conţinut - cadru al planului de gestionare

a deşeurilor rezultate din activităţile medicale

Secţiunea 1: Cerinţe legale privind conţinutul planului de gestionare

În conformitate cu legislaţia în vigoare, planurile de gestionare a deșeurilor conțin, după caz și luând în considerare nivelul geografic și acoperirea zonei de planificare, cel puțin următoarele:

(a) tipul, cantitatea și sursa deșeurilor generate, precum și o evaluare a evoluției viitoare a fluxurilor de deșeuri;

(b) schemele existente de colectare, tratare și principalele instalații de eliminare a deşeurilor rezultate din activităţile medicale;

(c) o evaluare a necesarului de scheme de colectare, infrastructura necesară și, dacă este cazul, investițiile legate de acestea;

(d) informații suficiente cu privire la criteriile de identificare a amplasamentelor și capacităţii instalaţiilor de tratare şi/sau eliminare a deşeurilor rezultate din activităţile medicale;

(e) politici generale de gestionare a deșeurilor rezultate din activităţile medicale, inclusiv tehnologii și metode planificate de gestionare a deșeurilor sau politici privind deșeurile care ridică probleme specifice de gestionare.

De asemenea, Planul de gestionare a deșeurilor rezultate din activităţile medicale poate conține, luând în considerare nivelul geografic și acoperirea zonei de planificare, următoarele:

(a) aspectele organizaționale legate de gestionarea deșeurilor, inclusiv o descriere a alocării responsabilităților între actorii publici și privați care se ocupă cu gestionarea deșeurilor;

(b) o analiză a utilității și a adecvării utilizării instrumentelor economice și de altă natură pentru rezolvarea diverselor probleme legate de deșeuri, luând în considerare necesitatea menținerii unei bune funcționări a pieței interne;

(c) utilizarea unor campanii de sensibilizare și de informare adresate publicului larg sau unor categorii speciale.

Secţiunea 2: Planul de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţile medicale (propunere de conţinut)

- Informaţii generale privind unitatea în care se desfăşoară activităţi       medicale

- Situaţia actuală privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea spitalului

  - Proceduri şi practici existente

  - Responsabilităţi privind gestionarea deşeurilor

  - Tipuri şi cantităţi de deşeuri rezultate din activităţile medicale

  - Localizarea şi organizarea facilităţilor de colectare şi stocare temporară a deşeurilor rezultate din activităţile medicale

  - Modul de tratare prin decontaminare termica la temperaturi scazute (abur, aer)  şi modul de eliminare a deşeurilor rezultate din activităţile medicale

- Obiective strategice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale

  - Prevenirea generării deşeurilor

  - Colectarea, stocarea temporară, tratarea prin decontaminare termică la temperaturi scăzute, eliminarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale

- Măsuri privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale

  - Colectarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale

  - Stocarea temporară a deşeurilor rezultate din activităţile medicale

  - Transportul intern al deşeurilor rezultate din activităţile medicale

- Identificarea şi evaluarea opţiunilor existente de tratare prin decontaminare termică la temperaturi scăzute şi eliminarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale

- Proceduri pentru situaţii de urgenţă

  - Împrăştieri accidentale de deşeuri infecţioase

  - Împrăştieri accidentale de chimicale periculoase

- Instruirea personalului

- Estimarea costurilor privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile  medicale

- Planul de acţiune